►Rated Power: 240KW
►Input: AC 400V±15% 3-phase, 50/60Hz
►Output: 200-1000V DC, Maximum 350A
►Interface: CCS 2 (Dual Gun)
►Ingress Protection: IP55
►Display: 10.1 inch LCD Touch Screen, status light (Blue, Red, Green)
►Protocol: OCPP 1.6Json
►Communication: RFID sensing/4G/Ethernet
►Power Factor: ≥0.98 (20%-100% load)
►THD: ≤5% (20%-100% load)
►Charging Cable Length: 5m
►Operating Temperature: -30°C to 50°C
►Cooling Method: Fan cooling
►Efficiency: ≥95%
►Protection System: Short Circuit, Overload, Over-temperature, Leakage, Over/Under Voltage, Over Current Protection
►Emergency Stop Protection: Yes
►Certification Standard: EN IEC 61851-1:2019, EN IEC 61851-23:2014, EN IEC 61851-24:2014
►Installation: Floor-standing
►Dimensions: 2046mm×836mm×801mm
►Net Weight: 455kg
►Package: Machine with 2×5m charging gun cables, tools & screws, RFID cards, user manual, certificate of conformity, factory inspection report